# 泰州市姜堰中医院自行监测方案

编制单位：泰州市姜堰中医院

2025 年 9 月

目  录

1.  企业基本情况

2.  监测点位、项 目 及频次

3.  监测点位示意图

4.  执行标准 限值及 监测方法、 仪器

5.  质量控制措施

6.  监测结果公开方式和时限

为规范企 业 自 行 监 测 及 信 息 公 开方式 ， 根据《 中华人 民共和 国环 境保护法》 、《排污许可 管理办法》 等有关规定 ， 企 业 应 当按 照《排污单 位 自行监测技术指南》 、 国 家 或地方污 染物排放（ 控制 ）标 准 ， 环 境影响评价报告 书（ 表） 及 其批复 、 环 境监测技术规范的要 求 ， 制定自行监测方案。

自 行 监测方案应 及时向社会公开 ， 并 报地市级环境保护 主 管部门备案。

本方案适用于 重 点排污 单 位 ， 其他企业 可参照执行。

一、 企业基本情况

| 基础信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 泰州市姜堰中医院（新院区） |  |  |
| 地址 | 姜堰区陈庄东路 111 号 |  |  |
| 法人代表 | 李为春 | 联系方 式（手机） | 052388988542 |
| 联系人 | 丁承祥 | 联系方 式（手机） | 13641561997 |
| 所属行业 | Q8411 综合医院 | 生产周期 | 24h |
| 成 立时间 | 2025-08-25 | 职 工人数 | 460 |
| 占 地面积 | 33000 ㎡ |  |  |
| 工程概况 |  |  |  |
| 泰州市姜 堰 中 医 院（ 新院 区 ）位 于 姜 堰 区 陈庄东路 111 号 ， 泰州市姜 堰 中 医 院是 一 所 集 医 疗 、教学 、科研 、 养康 、 公益五 位 一体的三级乙等综合医院 。该 医 院 2025 年 5 月 编制 了 泰州市姜 堰 中医 院搬迁项 目的环境运行报告表，2025 年 6 月 19 日 获得 了 泰州市生态环 境局的批复 ， 文号泰环审（ 姜 堰 ）[2025]030 号。 经查 ， 本项 目不属于 国家有关部门规定的" 工 商投资领域制 止重 复建设 目 录"、" 淘汰落后生产能力、 工 艺、 产 品的 目 录（ 第 一、第 二、 第 三批）"的项 目 ， 符合国家的产业政策。 |  |  |  |

| 污染物产生 及 其排放情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放源 |  | 主 要污染物 | 处理设施 | 排放途径和去向 |  |
| 废水总排放 口（ DW001 ） |  | 化学需氧量, 氨氮 （ NH3-N ）,pH 值, 悬浮物, 粪大肠 菌群, 五 日生化需 氧量, 阴离子表面 活性剂, 总余氯 （ 以 Cl 计 ）,动植 物油,石油类,挥发 酚, 总氰化物, 总磷 | 二级处理-生物接触氧化 | 排入城 区污水处理厂 |  |
| 污水站废气排放 口 （ DA001 ） |  | 氨（ 氨气 ）,硫化氢, 臭气浓度 | 生物除臭 | 大气环 境 |  |
| 锅炉废气排放 口（ DA002 ） |  | 林格曼黑度、颗 粒物、 二氧化硫、 氮氧化物 | 低氮燃烧器 | 大气环 境 |  |
| 无组织废气 |  | 氨（ 氨气 ）,硫化氢, 臭气浓度, 甲烷, 氯（ 氯气 ） | / | 大气环 境 |  |
| 无组织废气 |  | 颗粒物、 二氧化硫、 氮氧化物 | / | 大气环 境 |  |
| 自 行 监测概况 |  |  |  |  |  |
| 自行监测方式 （ 在[]中打√ 表 示 ） | []手 工 监测 [ ]自动监测 [√]手 工 和 自动监测相结合手 工 监测 ， 采用[ ]自承担监测 [√ ]委托监测 自动监测 ， 采用[ ]自运维 [ ]第三 方运维 |  |  |  |  |
| 自承担监测情况（ 自 运维 ） | / |  |  |  |  |

| 委托监测情况 （ 含第三 方运 维 ） | 委托监测机构名称： 中 医 院与泰科检测科技江苏有限公 司 实行委托检测。主 要检测项 目 化学需氧量, 氨氮（ NH3-N ）,pH 值, 悬浮物, 粪大肠菌群, 五 日生化需氧量, 阴离子表面活性 剂, 总余氯（ 以 Cl 计 ）,动植物油,石油类, 总磷，挥发酚, 总 氰 化物,颗粒物、 二氧化硫、 氮氧化物 ， 氨（ 氨气 ）,硫化氢, 臭气浓度, 甲烷, 氯（ 氯气 ）,噪 声。 人员全部持证 上 岗 ，证 书 为环境污染治理设施运营培训合 格证 书。厂部与第三 方签订委托协议。 |
| --- | --- |
| 未开展自行 监测情况说明 | 缺少监测人员[ ] 缺少资金[ ] 缺少实验室或相关配 备[ ] 无相关培训机构[ ] 当地无可委托的社会监测 机构[ ] 认为没必要[ ] 其 它原因[ ] |

二、 监测点位、项 目、频次、方式和方法（排污许可证里的一张表+噪 声+周边环境监测要求 ，如 下 所 示

| 序 号 | 污染源类别 | 排放口编号 | 排放口名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工监测频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | DW001 | 废水总排放口 | 流量 | pH 值 | 手工 | 瞬时采样 至少 3 个瞬时样 | 12 小时/次 | 《水质 pH 值的测定 电极法》HJ 1147-2020 | / |
| 2 |  | DW001 | 废水总排放口 | 流量 | 化学需氧量 | 手工 | 瞬时采样 至少 3 个瞬时样 | 4 次/日 | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007,水质 化学需氧量的测定 重铬 酸盐法 GB 11914-1989 | 在线监测 |
| 3 |  | DW001 | 废水总排放口 | 流量 | 悬浮物 | 手工 | 瞬时采样 至少 3 个瞬时样 | 1 次/周 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 | / |
| 4 |  | DW001 | 废水总排放口 | 流量 | 五日生化需氧量 | 手工 | 瞬时采样 至少 3 个瞬时样 | 1 次/季 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与 接种法 HJ505-2009 | / |
| 5 |  | DW001 | 废水总排放口 | 流量 | 阴离子表面活性剂 | 手工 | 瞬时采样 至少 3 个瞬时样 | 1 次/季 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚 甲基蓝分光光度法(HJ 826-2017) | / |
| 6 |  | DW001 | 废水总排放口 | 流量 | 石油类 | 手工 | 瞬时采样 至少 3 个瞬时样 | 1 次/季 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光 度法（HJ637-2018） | / |
| 7 |  | DW001 | 废水总排放口 | 流量 | 动植物油 | 手工 | 瞬时采样 至少 3 个瞬时样 | 1 次/季 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光 度法（HJ637-2018） | / |
| 8 |  | DW001 | 废水总排放口 | 流量 | 挥发酚 | 手工 | 瞬时采样 至少 3 个瞬时样 | 1 次/季 | 水质 挥发酚的测定 溴化容量法 HJ 502-2009 | / |

| 9 |  | DW001 | 废水总排放口 | 流量 | 总氰化物 | 手工 | 瞬时采样 至少 3 个瞬时样 | 1 次/季 | 水质 氰化物的测定 流动注射-分光光度法 (HJ823-2017) | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  | DW001 | 废水总排放口 | 流量 | 总余氯（以Cl 计） | 手工 | 瞬时采样 至少 3 个瞬时样 | 1 次/季 | 水质 游离氯和总氯的测定 N，N-二乙基-1，4- 苯二胺分光光度法（HJ586-2010） | / |
| 11 |  | DW001 | 废水总排放口 | 流量 | 氨氮 | 手工 | 瞬时采样 至少 3 个瞬时样 | 4 次/日 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 在线监测 |
| 12 |  | DW001 | 废水总排放口 | 流量 | 粪大肠菌群 | 手工 | 瞬时采样 至少 3 个瞬时样 | 1 次/月 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法与滤膜法 （试行） HJ/T 347-2007 | / |
| 13 |  |  | 接触池出口 | 流量 | 总余氯（以Cl 计） | 手工 | 瞬时采样 至少 3 个瞬时样 | 1 次/季 | 水质 游离氯和总氯的测定 N，N-二乙基-1，4- 苯二胺分光光度法（HJ586-2010） | / |
| 1 | 废气 | 污水处 理站周界 |  | 风速,风向 | 甲烷 | 手工 | 非连续采 样 至少 4 个 | 1 次/季度 | 环境空气 总烃、 甲烷和非甲烷总烃的测定 直 接进样-气相色谱法（HJ 604-2017） | / |
| 2 |  | 污水处 理站周界 |  | 风速,风向 | 臭气浓度 | 手工 | 非连续采 样 至少 4 个 | 1 次/季度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 | / |
| 3 |  | 污水处 理站周界 |  | 风速,风向 | 氨（氨气） | 手工 | 非连续采 样 至少 4 个 | 1 次/季度 | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | / |

| 4 |  | 污水处 理站周界 |  | 风速,风向 | 氯 | 手工 | 非连续采 样 至少 4 个 | 1 次/季度 | 环境空气 氯气等有毒有害气体的应急监测 电 化学传感器法(HJ 872—2017) | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | 污水处 理站周界 |  | 风速,风向 | 硫化氢 | 手工 | 非连续采 样 至少 4 个 | 1 次/季度 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 | / |
| 6 | 废气 | DA001 | 水处理 废气排 放口 | 烟气流速,烟气温度,烟气 压力,烟气含湿量,烟道截 面积,烟气量 | 臭气浓度 | 手工 | 非连续采 样 至少 3 个 | 1 次/季度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 | / |
| 7 |  |  |  | 烟气流速,烟气温度,烟气 压力,烟气含湿量,烟道截 面积,烟气量 | 氨（氨气） | 手工 | 非连续采 样 至少 3 个 | 1 次/季度 | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | / |
| 8 |  |  |  | 烟气流速,烟气温度,烟气 压力,烟气含湿量,烟道截 面积,烟气量 | 硫化氢 | 手工 | 非连续采 样 至少 3 个 | 1 次/季度 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 | / |
| 9 |  | DA002 | 锅炉废 气排放 口 | 烟气流速,烟气温度,烟气 压力,烟气含氧量,烟道截 面积,烟气量 | 氮氧化物 | 手工 | 非连续采 样 至少 3 个 | 使用时检测 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解 法 HJ 693-2014 |  |

| 10 |  |  |  | 烟气流速,烟气温度,烟气 压力,烟气含氧量,烟道截 面积,烟气量 | 二氧化硫 | 手工 | 非连续采 样 至少 3 个 | 使用时检测 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电 解法 HJ 57-2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  |  |  | 烟气流速,烟气温度,烟气 压力,烟气含氧量,烟道截 面积,烟气量 | 颗粒物 | 手工 | 非连续采 样 至少 3 个 | 使用时检测 | 锅炉烟尘测试方法 GB5468 |  |
| 12 |  |  |  | 烟气流速,烟气温度,烟气 压力,烟气含氧量,烟道截 面积,烟气量 | 烟气黑度 | 手工 | 非连续采 样 至少 3 个 | 使用时检测 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气 黑度图法 HJ/T 398-2007 |  |
| 13 | 废气 | 厂界 |  | 风速,风向 | 氮氧化物 | 手工 | 非连续采 样 至少 4 个 | 1 次/月 |  |  |
| 14 |  |  |  | 风速,风向 | 二氧化硫 | 手工 | 非连续采 样 至少 4 个 | 1 次/年 |  |  |
| 15 |  |  |  | 风速,风向 | 颗粒物 | 手工 | 非连续采 样 至少 4 个 | 1 次/年 |  |  |
| 1 | 噪声 | 厂界 |  | 风速,风向 | 厂界噪声 | 手工 | 厂界四周 | 1 次/季 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348— 2008 | / |

三、 监测点位示意图参考附 图

执行标准 限值

| 类型 | 监测项 目 | 执行 标准 | 排放限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD | 医 疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005 | 250mg/L |
|  | 粪大肠菌群 |  | 5000 个/L |
|  | pH 值 |  | 6-9 |
|  | 悬浮物 |  | 60 mg/L |
|  | 氨氮（ NH3-N ） |  | 45mg/L |
|  | 五 日生化需氧量 |  | 100 mg/L |
|  | 石油类 |  | 20mg/L |
|  | 动植物油 |  | 20mg/L |
|  | 总余氯（ 以 Cl 计 ） |  | / |
|  | 总 氰化物 |  | 0.5mg/L |
|  | 挥发酚 |  | 1.0mg/L |
|  | 阴离子表面活性剂 |  | 10mg/L |
| DA001 | 氨（ 氨气 ） | 恶臭污染物排放标准 GB 14554-93 | / |
|  | 硫化氢 |  | / |
|  | 臭气浓度 |  | 2000 |
| DA002 | 颗粒物 | 锅炉大气污染物排放标准 DB32/4385-2022 | 10mg/Nm3 |
|  | 二氧化硫 |  | 35mg/Nm3 |
|  | 氮氧化物 |  | 50mg/Nm3 |
|  | 烟气黑度 |  | 1级 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 《 工 业企业厂界环境噪声排放标准》 （ GB12348-2008 ） | 例如 ：60/50 |
| 周边环境 | 氨（ 氨气 ） | 医 疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005 | 1.0 mg/m3 |
|  | 臭气浓度 |  | 10 |

|  | 甲烷 |  | 1% |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 硫化氢 |  | 0.03mg/m3 |
|  | 氯（ 氯气 ） |  | 0.1mg/m3 |
| 厂界 | 颗粒物 |  | 0.5mg/Nm3 |
|  | 二氧化硫 |  | 0.4mg/Nm3 |
|  | 氮氧化物 |  | 0.12mg/Nm3 |

五、质量控制措施

自行开展手 工 监测的 ， 质量控制主 要包括：（ 1 ）监测分析方法的适应性检验（ 2 ）全程序空白（ 3 ）校准曲线（ 4 ）人员比对（ 5 ）方法比对（ 6 ）留样复测等。 委外开展手 工 监测的 ，监测数据由第三 方检测机构作好质量控制 ，并 在委外合同 中 以条款加以约定。 自动设备第三 方运维的 ，要求其提供运维人员资 质、设备参数 上 墙、规范巡检记录、故障记录和比对、质控样核查，按 照《 关 于加快重点行业 重 点地区重 点排污 单 位 自动监控工作要求的通知》（ 环办环 监〔 2017 〕61 号 ）要求开展 工作。

六、 监测结果公开方式和时限

| 监测结果 公开方式 | [√]对外网站 [ ]环保网站 [ ]报纸 [ ]广播 [ ]电视 [ ]其他 具体为： |
| --- | --- |

| 监测结果 公开时限 | 手 工 监测数据于每次监测完成后的次 日 公布；自动监测数据实时公布监测结果。 |
| --- | --- |

附图:监测点位示意图